Guía de instalación del entorno de desarrollo

VS Code + ESP-IDF para programar en ensamblador RISC-V sobre ESP32-C6 — Práctica lab_2

# 1. Objetivo

Esta guía explica cómo instalar Visual Studio Code, la extensión ESP-IDF de Espressif y las herramientas necesarias para compilar, cargar y depurar la práctica lab_2. En ella programaréis en ensamblador RISC-V (fichero miprograma.S) un juego para la placa ESP32-C6 con pantalla OLED y cuatro pulsadores. El fichero main.c, que se os entrega hecho, inicializa el hardware y ofrece servicios al estilo de ecall de RARS.

Nota: haced la instalación antes de la sesión de laboratorio: descarga varios GB y puede tardar más de 30 minutos.

# 2. Material necesario

Placa de desarrollo ESP32-C6 (p. ej. ESP32-C6-DevKitC-1).

Cable USB de datos (no solo de carga).

Pantalla OLED SSD1306 de 128×64 con interfaz I2C (dirección 0x3C).

Cuatro pulsadores, placa de prototipos (protoboard) y cables Dupont.

Ordenador con Windows 10/11, Linux (p. ej. Ubuntu) o macOS, y unos 10 GB libres.

# 3. Requisitos previos del sistema

## Windows

No hace falta instalar nada antes. El instalador de ESP-IDF comprueba Git y Python (mínimo 3.10) y ofrece instalar lo que falte. Si al conectar la placa no aparece ningún puerto COM, instalad el driver USB-UART de vuestra placa (CP210x o CH340, según el modelo).

## Linux (Debian/Ubuntu)

sudo apt install git wget flex bison gperf python3 python3-pip python3-venv \ cmake ninja-build ccache libffi-dev libssl-dev dfu-util libusb-1.0-0 sudo usermod -aG dialout $USER # acceso al puerto serie; cerrad sesión después

## macOS

Instalad las herramientas de línea de comandos (xcode-select --install) y, con Homebrew: brew install cmake ninja dfu-util python3.

Nota: usad siempre rutas sin espacios ni tildes, por ejemplo C:\esp o ~/esp, tanto para ESP-IDF como para el proyecto.

# 4. Instalar Visual Studio Code y la extensión ESP-IDF

1. Descargad e instalad Visual Studio Code desde https://code.visualstudio.com.

2. Abrid la vista de Extensiones (Ctrl+Shift+X).

3. Buscad «ESP-IDF» y elegid la publicada por Espressif Systems. Pulsad Install (y Trust Publisher & Install si lo pide).

4. Instalad también la extensión «C/C++» de Microsoft si no se instaló automáticamente.

# 5. Instalar ESP-IDF y las herramientas

1. Pulsad F1 y ejecutad «ESP-IDF: Open ESP-IDF Installation Manager» (también accesible desde el panel de Espressif, menú Advanced).

2. Elegid el servidor de descarga GitHub.

3. Instalad la versión de ESP-IDF que indique el profesor: ______ (debe ser 5.2 o superior, porque main.c usa la API driver/i2c_master.h). Toda la clase debe usar la misma versión.

4. Esperad a que termine: se instalan el compilador cruzado RISC-V, CMake, Ninja, OpenOCD y el entorno Python.

5. Pulsad F1 → «ESP-IDF: Select Current ESP-IDF Version» y elegid la instalación.

6. Pulsad F1 → «ESP-IDF: Doctor Command» para comprobar que todo está bien configurado.

Nota: los nombres exactos de los menús pueden variar ligeramente entre versiones de la extensión.

# 6. Montaje del hardware

Conectad los componentes según la tabla. Los pulsadores van entre el pin GPIO y GND: main.c activa la resistencia de pull-up interna, por lo que un botón pulsado se lee como 0.

| Elemento | Pin del módulo | Pin ESP32-C6 | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| OLED SSD1306 | VCC | 3V3 | No usar 5 V salvo que el módulo lo admita |
| OLED SSD1306 | GND | GND |  |
| OLED SSD1306 | SDA | GPIO6 | I2C, dirección 0x3C |
| OLED SSD1306 | SCL | GPIO7 | I2C |
| Pulsador J1 arriba | — | GPIO2 | Otro terminal a GND |
| Pulsador J1 abajo | — | GPIO3 | Otro terminal a GND |
| Pulsador J2 arriba | — | GPIO18 | Otro terminal a GND |
| Pulsador J2 abajo | — | GPIO19 | Otro terminal a GND |

Esquema de conexión:

ESP32-C6 +-------------+ OLED VCC-¦3V3 ¦ OLED GND-¦GND GND¦---+----+----+----+ OLED SDA-¦GPIO6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OLED SCL-¦GPIO7 ¦ [P1] [P2] [P3] [P4] (pulsadores) ¦ GPIO2¦---+ ¦ ¦ ¦ P1 = J1 arriba ¦ GPIO3¦--------+ ¦ ¦ P2 = J1 abajo ¦ GPIO18¦-------------+ ¦ P3 = J2 arriba ¦ GPIO19¦------------------+ P4 = J2 abajo +-------------+

Nota: el programa en ensamblador lee directamente el registro de entrada GPIO (dirección 0x6009103C). Si cambiáis algún pin, debe cambiarse a la vez en main.c y en miprograma.S.

# 7. Abrir el proyecto lab_2

Estructura de la carpeta entregada:

lab_2/ ├── CMakeLists.txt (raíz del proyecto) └── main/ ├── CMakeLists.txt ├── main.c (NO modificar) └── miprograma.S (aquí trabaja el alumno)

1. Copiad lab_2 a una ruta sin espacios (p. ej. C:\esp\lab_2).

2. En VS Code: File → Open Folder… y abrid la propia carpeta lab_2 (no la carpeta que la contiene).

3. Respetad los nombres de fichero: main.c en minúscula y miprograma.S con S mayúscula (así pasa por el preprocesador).

Contenido de referencia de los CMakeLists.txt:

# lab_2/CMakeLists.txt cmake_minimum_required(VERSION 3.16) include($ENV{IDF_PATH}/tools/cmake/project.cmake) project(lab_2)

# lab_2/main/CMakeLists.txt idf_component_register(SRCS "miprograma.S" "main.c" INCLUDE_DIRS ".")

# 8. Seleccionar el chip y el puerto

1. En la barra inferior, pulsad el icono del chip (Set Espressif Device Target) y elegid esp32c6 (o F1 → «ESP-IDF: Set Espressif Device Target»).

2. Conectad la placa y pulsad «Select Port to Use» en la barra inferior: elegid el puerto COMx (Windows) o /dev/ttyUSBx, /dev/ttyACMx (Linux).

3. En «Select Flash Method» elegid UART.

Si dudáis de qué puerto es, desconectad la placa y ved qué puerto desaparece de la lista.

# 9. Compilar, cargar y monitorizar

| Acción | Comando (F1) | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| Build | ESP-IDF: Build Your Project | Compila main.c y miprograma.S |
| Flash | ESP-IDF: Flash Your Project | Graba el programa en la placa |
| Monitor | ESP-IDF: Monitor Your Device | Muestra la salida serie (salir con Ctrl+]) |
| Todo | Build, Flash and Monitor (icono de llama) | Los tres pasos seguidos |
| Limpiar | ESP-IDF: Full Clean | Borra la compilación previa |

La primera compilación tarda varios minutos; las siguientes son mucho más rápidas.

# 10. Programar en miprograma.S

## Qué debéis completar

Solo se modifican los bloques marcados «CÓDIGO A COMPLETAR POR EL ALUMNO», en las subrutinas izq_up, izq_down, der_up, der_down, mueve_pelota e inicializa_juego. El programa arranca en app_main (main.c), que inicializa I2C, pantalla y GPIO y salta a game_run, escrita en ensamblador, que no retorna.

## Servicios del sistema (os_ecall)

Funcionan como ecall en RARS: cargad el número de servicio en a7, los argumentos en a0–a2 y ejecutad call os_ecall.

| a7 | Servicio | Argumentos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Imprimir entero | a0 = valor |
| 4 | Imprimir cadena | a0 = dirección |
| 10 | Salir | — |
| 11 | Imprimir carácter | a0 = carácter |
| 34 | Imprimir hexadecimal | a0 = valor |
| 100 | Dibujar tile | a0 = columna 0..15, a1 = fila 0..7, a2 = dirección de 8 bytes |
| 101 | Borrar pantalla | — |
| 102 | Volcar buffer | a0 = dirección de 1024 bytes |

Ejemplo: dibujar el tile número 2 en la columna 5, fila 3:

li a0, 5 # columna li a1, 3 # fila la a2, tiles # base de la tabla de tiles addi a2, a2, 16 # tile N empieza en tiles + N*8 li a7, SYS_OLED_TILE # 100 call os_ecall

En miprograma.S solo están definidos con .equ SYS_EXIT, SYS_OLED_TILE y SYS_OLED_CLEAR. Si usáis otros servicios, añadid su .equ (por ejemplo .equ SYS_PRINT_INT, 1).

## Reglas de registros

os_ecall conserva todos los registros salvo a0, que devuelve el resultado.

a3/a4 guardan la columna y fila de la pelota; a5/a6, su desplazamiento. No los uséis para otra cosa sin guardarlos.

Toda subrutina que llame a otra (call) debe guardar ra en la pila y restaurarlo antes de ret, como en los esqueletos.

Si usáis s0–s11, guardadlos y restauradlos (ABI RISC-V).

mi_rutina: addi sp, sp, -16 sw ra, 12(sp) # ... código ... lw ra, 12(sp) addi sp, sp, 16 ret

## Comentarios en ficheros .S

El fichero .S pasa por el preprocesador de C. Evitad comentarios con # que empiecen por include, define, if, error o warning, y no uséis apóstrofos en los comentarios. Es preferible usar // o /* */ si dan problemas.

# 11. Problemas frecuentes

| Síntoma | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| No aparece el puerto serie | Cable solo de carga o falta driver | Cambiar de cable; instalar driver CP210x/CH340; en Linux, grupo dialout |
| Failed to connect al cargar | Placa no entra en modo bootloader | Mantener BOOT, pulsar RESET, soltar BOOT y reintentar |
| IDF_PATH not set / herramientas no encontradas | No se seleccionó la versión de ESP-IDF | Select Current ESP-IDF Version y Doctor Command |
| i2c_master.h: No such file | Versión de ESP-IDF antigua o falta dependencia | Usar ESP-IDF ≥ 5.2; añadir PRIV_REQUIRES driver en main/CMakeLists.txt |
| undefined reference a una etiqueta | Falta .global o el nombre no coincide | Revisar nombres en .S y main.c |
| Task watchdog got triggered | game_run no cede la CPU | Desactivar el watchdog en menuconfig o usar sdkconfig.defaults (ver abajo) |
| Error de CMake al abrir | Carpeta incorrecta o ruta con espacios | Abrir lab_2 directamente; ruta sin espacios |
| La pantalla no muestra nada | Cableado I2C o alimentación | Revisar SDA=GPIO6, SCL=GPIO7, VCC=3V3 |
| Los botones no responden | Pulsador mal conectado | Un terminal al GPIO y el otro a GND |
| Retardos incorrectos | Frecuencia de CPU cambiada | Mantener la CPU a 160 MHz (delay_ms lo asume) |

Para el aviso del watchdog, puede añadirse a lab_2 un fichero sdkconfig.defaults con la línea siguiente (comprobad el nombre de la opción en vuestra versión) y hacer Full Clean antes de compilar:

CONFIG_ESP_TASK_WDT_EN=n

# 12. Lista de comprobación final

VS Code y la extensión ESP-IDF instalados.

ESP-IDF (versión indicada) instalado y Doctor Command sin errores.

lab_2 en una ruta sin espacios y abierta como carpeta.

Destino esp32c6, puerto y método UART seleccionados.

OLED y pulsadores cableados según la tabla.

Build, Flash y Monitor funcionan con el cascarón sin modificar.

## Referencias

Extensión ESP-IDF para VS Code: https://github.com/espressif/vscode-esp-idf-extension

Guía de inicio ESP-IDF para ESP32-C6: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32c6/get-started/

Sistema de compilación ESP-IDF: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32c6/api-guides/build-system.html